# FORMULÁRIO DE ORÇAMENTO

Razão Social: _______________________________________________________________

MEI – Empresário Individual: (   ) Sim  (   ) Não

Caso ser MEI, aplicar o artigo 173 da IN 2.110/2022.

Nome Fantasia: ______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________

Cidade: _________________________________________________ CEP: ______________

Telefone: ______________________E-mail: _______________________________________

Responsável legal: ____________________________________________________________

Dados Bancários:

Banco: ______________________ Agência: ______________ Conta Corrente:____________

OBJETO- Aquisição de baterias para o nobreak do IFRS-Campus Erechim

| Item | Descrição do objeto com especificações* | Qtdade | Un | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aquisição de baterias estacionárias com capacidade nominal mínima de 100 Ah, destinada a sistemas de alimentação ininterrupta (UPS/no-break), telecomunicações, sistemas de alarme, energia solar fotovoltaica e demais aplicações que exijam fornecimento contínuo de energia em regime de flutuação ou descarga controlada. Especificações Técnicas Mínimas Exigidas: • Tipo: Bateria estacionária chumbo-ácido regulada por válvula (VRLA), selada, livre de manutenção • Tecnologia: AGM (Absorbent Glass Mat) ou Gel • Tensão nominal: 12 V • Capacidade nominal: 100 Ah (C20 a 25°C) • Vida útil projetada: Mínimo de 4 a 5 anos em regime de flutuação a 25°C • Tensão de flutuação: Aproximadamente 13,5 V a 13,8 V • Tensão de equalização/carga cíclica: Conforme especificação do fabricante • Terminais: Tipo parafuso (M6 ou M8) ou compatível com aplicação proposta • Gabinete: ABS de alta resistência, antichama • Faixa de temperatura de operação: • Descarga: -15°C a 50°C • Carga: 0°C a 40°C • Eficiência de recombinação interna de gases: ≥ 95% • Autodescarga: Inferior a 3% ao mês a 25°C • Dimensões e peso: Conforme padrão do fabricante para baterias 100 Ah • Certificações: Produto em conformidade com normas técnicas aplicáveis (ex.: IEC, ABNT ou equivalentes). | 14 | Un. |  |  |

Nos preços indicados estão inclusos, além dos materiais, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

Esta proposta é válida por 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data.

Declaramos o aceite de publicização dos dados pessoais e sensíveis dos colaboradores no sítio institucional do IFRS com a finalidade de cumprimento da LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e ao Acórdão TCU Plenário 389/2020.

Local, data

Nome do Responsável

Assinatura

Carimbo do Fornecedor