MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DPO - REITORIA

BLOCO  ADMINISTRATIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DA

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

PROJETO  CAMPUS ALVORADA

0.  GENERALIDADES

0.1  TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, são adotadas as

seguintes definições:

•  CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

•  CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

•  FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

0.2  OBJETO

Execução de Infra-Estrutura, Supra-Estrutura em estrutura pré-fabricada e cobertura metálica do Bloco Administrativo, projeto padrão.

0.3  DESCRIÇÃO DA OBRA

Edificação de dois pavimentos constituída por biblioteca, salas administrativas, salas de coordenações, espaço de convivência e instalações sanitárias.

O sistema construtivo utilizado é estrutura pré-fabricada em concreto armado e protendido, vedação em alvenaria, lajes alveolares protendidas e estrutura metálica para sustentação da cobertura.

As instalações hidráulicas serão embutidas e as instalações elétricas

aparentes.

0.4.  ESTATÍSTICAS

•  Área a construir: 2.727,02 m²

Os materiais especificados serão de primeira qualidade, atendendo os requisitos das Especificações Brasileiras. Serão considerados como similares os materiais que apresentarem as mesmas características e propriedades que os materiais especificados, cabendo à Contratada a prova das mesmas por instituição idônea.

Todo o material a ser adquirido para a obra deverá ser previamente apresentado à fiscalização para apreciação e análise por meio de amostra múltipla, em tempo hábil para que, caso a utilização do mesmo seja vetada, sua reposição não venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da Contratada.

A Contratada deverá efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais utilizados na obra, bem como verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma.

Impostos federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro, responsabilidade civil, contratos, deverão estar incluídos nos preços a serem apresentados.

As multas impostas à Contratada pelo Poder Público e Órgãos da Fiscalização, decorrentes de transgressões cometidas pela mesma ao desenvolver os serviços contratados, serão de sua responsabilidade.

Os serviços deverão ser dirigidos por encarregado da Contratada, funcionário desta, o qual ficará responsável pelos mesmos e será à exceção dos Engenheiros ou Titulares da Contratada, a única pessoa autorizada a estabelecer contato com a Fiscalização.

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o projeto e execução do barracão necessário à obra devendo os mesmos ser aprovados pela fiscalização. As despesas de manutenção de suas instalações são de responsabilidade da contratada.

A ligação provisória de água deverá ser providenciada e custeada pela  contratada.

A ligação provisória de energia elétrica do canteiro de obras deverá ser proveniente da rede externa e a mesma deverá atender as exigências da Concessionária local. Todas as despesas para a execução da ligação e a rede interna deverão ser custeadas pela  contratada.

As instalações sanitárias provisórias da obra deverão ser providenciadas e custeadas pela  contratada. A localização destas instalações faz parte do projeto do canteiro de obras e deverá ser aprovada pela fiscalização. Sua construção e condições de manutenção deverão garantir condições de higiene satisfatórias de acordo com as exigências da saúde pública, e atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

A partir do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar diário de obra, que deverá permanecer no escritório situado no canteiro-de-obras, preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZAÇÃO.

Será de obrigatoriedade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos “As built” das alterações que ocorram durante a obra, autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, após a conclusão de todos os serviços, impressos em uma cópia de cada e de forma digital como extensão DWG.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro-de-obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção e necessidades do cronograma de execução das obras, observadas as especificações estabelecidas.

As instalações executadas pela CONTRATADA e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos serão consideradas parte integrante da obra e somente poderá ser retirado pôr avaliação de conveniência e expressa autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, atestados pela FISCALIZAÇÃO antes da aquisição e estarem de acordo com as especificações e normas técnicas vigentes.

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para o IFRS-RS.

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontada com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro-de-obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

Os materiais que não atenderem às especificações não serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO para emprego nas obras e não poderão ser estocados no canteiro-de-obras.

A retirada de entulhos será feita por meio de contêineres acondicionamento em sacos de linha ou plásticos, que permitam a permanente limpeza das áreas de circulação pública do Município.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - PROTEÇÕES

A CONTRATADA será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os com todos os equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, durante a realização dos serviços, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificação dos mesmos.

Além dos equipamentos de proteção individual e coletiva, a CONTRATADA deverá adotar todos os procedimentos de segurança necessários à garantia da integridade física dos trabalhadores e transeuntes.

A CONTRATADA será responsável pela obediência a todas as recomendações, relacionadas à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA deverá manter particular atenção para o cumprimento de procedimentos para proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Em obediência ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos:

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados próximos a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete específico.

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

- Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

- Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene;

- Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.

- Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.

- Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde.

- Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.

Caberá à CONTRATADA a montagem de andaimes e passarelas do tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

Os andaimes e passarelas deverão ter interferência mínima nas atividades cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem total segurança aos funcionários que farão uso dos mesmos e aos usuários que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

É obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes.

1.2 – CANTEIRO DE OBRA

A Empresa contratada colocará uma placa para identificação da obra em execução, dimensões 3X1,875m, conforme padrão definido pela IFRS.

A locação será executada com instrumentos de acordo com a Planta de Localização da Unidade. A Contratada procederá à aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações de projeto. Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Comissão de Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada fará comunicação, por escrito no Diário de Obras, à Comissão de Fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportuna. A Locação deverá ser feita por meio de uma régua de longarina, perfeitamente nivelada, tomando como base de referência as indicações em projeto.

As paredes e pilares internos serão locados pelos seus eixos e os externos pela face. A régua será colocada, no mínimo, afastada dois (02) metros das fundações e alvenarias, permanecendo até a conclusão da execução das fundações.

O local da obra deverá ser limpo freqüentemente, evitando o acúmulo de entulho.

Os materiais resultantes das escavações, remoções e limpeza deverão ser retirados da área de construção e/ou terreno por conta exclusiva da contratada.

2.  OBJETIVO

O Presente memorial foi desenvolvido com o intuito de descrever um conjunto satisfatório de procedimentos gerais para a operação de montagem de concreto pré-fabricado. Procedimentos estes, que quando efetuados com qualidade, são essenciais para garantir uma boa montagem. Se a montagem não for executada corretamente isso acarretará além de um baixo desempenho estrutural, uma aparência ruim as estruturas mesmo que o concreto pré-fabricado tenha sido fabricado com um bom nível de qualidade.

3.  FASE PRELIMINAR

O memorial descritivo complementa e faz parte  do projeto arquitetônico, projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, sendo que no caso eventual de qualquer divergência  entre informações contidas nos projetos, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução  dos serviços e da obra esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.

4.  CONSIDERAÇÕES GERAIS

A presente obra deverá ser executada em estrutura pré-fabricada em concreto armado e protendido, incluindo transporte, devendo a CONTRATADA atender as seguintes características:

- Será fornecido pela CONTRATANTE o relatório de sondagem do terreno para fins de elaboração dos projetos executivos;

- Elaborar Projeto de Fundação e da Estrutura Pré-fabricada em Concreto

Armado, os quais deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO para análise, ficando a cargo da CONTRATADA a sua compatibilização com o Projeto Arquitetônico e todos os Projetos Complementares;

- Projeto do Capeamento;

- Fornecimento e montagem de pilares, vigas, lajes e escadas, em estrutura de concreto pré-fabricado com fck de 30MPa, compatível com o Projeto Arquitetônico e Complementares;

- Deverão ser seguidas todas as indicações de dimensionamento dos elementos estruturais indicados pelo Projeto Arquitetônico, quaisquer alterações propostas pelo Projeto Estrutural elaborada pela CONTRATADA serão analisadas pela FISCALIZAÇÃO e aceitas somente quando necessárias para o perfeito funcionamento estrutural da edificação;

- Custear mobilização de equipamentos, mão de obra especializada, execução, transporte, montagem e acabamento dos elementos pré-fabricados especificados nos Projeto de Fundação e Estrutural;

- Fornecer para todos os elementos que forem necessários apoios em neoprene, entre as peças pré-fabricadas;

- Fornecer vedação necessária entre todas as juntas das peças pré-fabricadas;

- Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos nos elementos pré-fabricados especificados.

- Executar furos nas lajes, vigas e pilares estabelecidos no projeto executivo para passagem de tubulações.

- A responsabilidades pela segurança de todos os empregados fica a cargo

da CONTRATADA;

- Recolhimento dos impostos incidentes sobre o objeto desta proposta, de

acordo com a legislação vigente;

5.  NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

O Projeto e Execução de Estruturas pré-fabricadas em concreto armado e protendido, deve seguir, sobretudo, às indicações da NBR 9062/2001 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-fabricado, que fixa as condições exigíveis no projeto, na execução e no controle de estruturas pré-fabricadas de concreto armado ou protendido, excluídas aquelas em que se empreguem concreto leve ou outros especiais. Esta Norma aplica-se também em estruturas mistas, ou seja, aquelas constituídas parcialmente de elementos pré-fabricados e elementos moldados no local. O objetivo imediato desta Norma é o uso de estruturas pré-fabricadas em edifícios; porém, suas prescrições podem ser utilizadas, quando pertinentes, no projeto e execução de estruturas para fundações, obras viárias e demais elementos de utilização isolada.

Também é necessário consultar as seguintes normas indicadas:

- NBR 6122 – Projeto e execução de fundações;

- NBR 5601 - Classificação por composição química dos aços inoxidáveis Padronização;

- NBR 5627 - Exigências particulares das obras de concreto armado e protendido em relação à resistência ao fogo – Procedimento;

- NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos de prova de concreto, cilíndricos

ou prismáticos - Método de ensaio;

- NBR 5739 - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto - Método de ensaio;

- NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado – Procedimento;

- NBR 6649 - Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural – Especificação;

- NBR 6650 - Chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural –

Especificação;

- NBR 7197 - Cálculo e execução de obras de concreto protendido – Procedimento;

- NBR 7211 - Agregados para concreto – Especificação;

- NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado – Especificação;

- NBR 7481 - Telas de aço soldadas para armadura de concreto – Especificação;

- NBR 7182 - Fios de aço para concreto protendido –Especificação;

- NBR 7483 - Cordoalhas de aço para concreto protendido – Especificação;

- NBR 7681 - Calda de cimento para injeção – Especificação;

- NBR 7808 - Símbolos gráficos para projetos de estruturas – Simbologia;

- NBR 8681 - Ações e seguranças nas estruturas – Procedimento.

6.  PROJETO EXECUTIVO EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

Para efeito de cálculo, considerar:

Laje do 2° pavimento, sobrecarga de 300 kgf/m², capeamento médio 5 cm

com sobrecarga 125 kgf/m², total de 425 kgf/m²;

Laje da cobertura, sobrecarga de 150 kgf/m², capeamento médio 5 cm com sobrecarga 125 kgf/m², total de 275 kgf/m²;

Laje do reservatório, sobrecarga de 1000 kgf/m², capeamento médio 5 cm

com sobrecarga 125 kgf/m², total de 1125 kgf/m².

Obs:  Não foi considerado o peso próprio da laje.

Colocar a platibanda em painel alveolar pré-moldado de altura 1,25m (padrão) em todo o perímetro, conforme projeto arquitetônico;

Todas as Vigas dimensionadas para consolo em 90°.

Compatibilizar os projetos complementares com o estrutural a fim de locar

aberturas em lajes, vigas e pilares.

Ficam aos cuidados da CONTRATADA a inclusão de chumbadores e insertos metálicos para a instalação do fechamento lateral metálico (brises) e cobertura metálica.

Adotar sobrecargas utilizadas nas lajes PREMOLDADAS  de acordo com a tabela abaixo, as quais e deverão ser confirmadas pela CONTRATANTE:

| Lajes Alveolares | Acidental (kgf/m2) | Capeamento (Kgf/m2) | Total (Kgf/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2º Pavimento | 300 | 125 | 425 |
| Cobertura | 150 | 125 | 275 |
| Reservatório | 1000 | 125 | 1125 |

7.  CONTROLE DE QUALIDADE E INSPEÇÃO

O controle de qualidade e a inspeção de todas as etapas de produção,

transporte e montagens dos elementos pré-fabricados devem ser executados de forma a garantir o cumprimento das especificações do projeto.

Os elementos produzidos em usina ou instalações analogamente adequadas aos recursos para produção e que disponham de pessoal, organização de laboratório e demais instalações permanentes para o controle de qualidade, devidamente inspecionada pela FISCALIZAÇÃO do IFRS, recebem a classificação de pré-fabricados, desde que sejam atendidos os requisitos dispostos a seguir:

- Os elementos devem ser identificados individualmente e, quando conveniente, por lotes de produção;

- A inspeção das etapas de produção compreende pelo menos a confecção da armadura, as formas, o amassamento e lançamento do concreto, o armazenamento, o transporte e a montagem; deve ser registrada por  escrito em documento próprio onde constem claramente indicados a identificação da peça, a data de fabricação, o tipo de aço e de concreto utilizados e as assinaturas dos inspetores responsáveis pela liberação de cada etapa de produção devidamente controlada.

- Na inspeção e controle de qualidade, devem ser utilizadas as especificações e os métodos de ensaio de Normas Brasileiras pertinentes. Na eventual falta dessas normas, permite-se que seja aprovada em comum acordo entre o fabricante ou o construtor e a FISCALIZAÇÃO, a metodologia a ser adotada.

- Para a definição dos parâmetros de inspeção e recepção quanto à aparência, cantos, cor, rebarbas, textura, baixo-relevos  e assemelhados, o fabricante ou o construtor deve apresentar amostras representativas da qualidade especificada, que devem ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e constituir  o termo de comparação para o controle de qualidade do produto acabado.

- No controle de qualidade e inspeção dos materiais, aplica-se o disposto

no Capítulo 8 da NBR 9062, observando-se a existência de ensaios de recepção, pelo menos quanto aos especificados abaixo:

a) aço:

- ensaio de tração;

- ensaio de dobramento;

- verificação do desbitolamento;

b) areia:

- análise granulométrica;

- determinação do teor de matéria orgânica;

- verificação da presença de materiais deletérios;

- presença de torrões de argila;

c) pedra britada:

- verificação da sanidade da rocha;

- análise granulométrica;

- determinação do teor de material pulverulento;

- verificação da forma dos fragmentos;

- verificação da presença de torrões de argila;

- verificação da presença de materiais deletérios;

d) cimento:

- verificação do tempo de início e fim de pega;

- ensaio normal de determinação da resistência;

e) análise da água de amassamento;

f) elastômeros.

Armadura passiva:

a) verificação quanto à limpeza e oxidação;

b) verificação de dimensões de corte e dobramento e atendimento das tolerâncias especificadas;

c) verificação de tipos, quantidades, dimensões e locações das barras, conforme desenhos de projeto;

d) verificação de deformações e torções no armazenamento das armações

prontas e na posição final nas formas;

e) verificação de tipo, quantidades, dimensões e locações de insertos metálicos especificados no projeto e daqueles eventualmente destinados à identificação dos elementos.

Armadura protendida:

a) verificação quanto à limpeza e oxidação;

b) verificação de tipos, quantidades, dimensões e locações de fios e cordoalhas e respectivas tolerâncias;

c) verificação das dimensões, locações, tolerância se estanqueidade dos isolamentos de cordoalhas especificados no projeto;

d) verificação dos dispositivos de ancoragem e tração dos fios e cordoalhas;

e) verificação das dimensões e posição dos calços e outros dispositivos de

manutenção da pré-tração dos fios ou cordoalhas;

f) verificação da força de tração aplicada e da deformação dos fios e cordoalhas de acordo com as especificações de projeto e respectivas tolerâncias;

g) verificação das condições de alívio da fixação das ancoragens;

Fôrmas:

a) verificações dimensionais e de conformidade com as tolerâncias especificadas;

b) verificação da posição de furos, insertos, alças de içamento, recortes, saliências e assemelhados e das respectivas dimensões e tolerâncias especificadas;

c) verificação do travamento e estanqueidade;

d) verificação de deslocamentos ou deformações, quando do lançamento e adensamento do concreto.

Concreto:

a) verificação do teor de umidade dos agregados;

b) verificação do peso específico;

c) verificação das condições de armazenamento dos agregados e do cimento;

d) verificação dos componentes;

e) verificação da água de amassamento;

f) verificação da sequência e tempo da mistura;

g) verificação da trabalhabilidade;

h) verificação de altura, quantidade e tempo de lançamento;

i) verificação da energia, alcance e tempo de adensamento;

j) verificação da cura;

k) verificação da resistência do concreto para liberação e transferência da

protensão ou para levantamento e manuseio do elemento.

Produto acabado:

a) verificação do atendimento de todas as condições especificadas para levantamento e manuseio dos elementos, incluída a sua correta identificação;

b) verificação das condições de armazenamento;

c) verificação das dimensões dos elementos, dos insertos e de recortes ou

saliências e respectivas tolerâncias;

d) verificação da existência de falhas ou defeitos  de lançamento ou adensamento ao concreto;

e) verificação da eventual presença de fissuras;

f) verificação da aparência do elemento quanto a rebarbas, cantos quebrados, lascas ou defeitos semelhantes;

g) verificação da aparência do elemento quanto à homogeneidade de cor e textura da superfície do concreto;

h) verificação do elemento quanto a tolerâncias em  relação a distorções,

não-linearidade, flechas e contraflechas.

8.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A CONTRATADA deverá elaborar um pré-projeto de movimentação de

terra e apresentar a FISCALIZAÇÃO. Neste pré-projeto deverá constar o volume de terra a ser movimentado. Somente após a aprovação deste pré-projeto a CONTRATADA executará o referido serviço.

9.  CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deverá fechar toda a área da obra e não permitir a entrada de pessoas não autorizadas. Não será permitida em hipótese alguma a presença de professores ou alunos no canteiro de obra sem autorização da

FISCALIZAÇÃO.

10.  DETERMINAÇÃO DE ACESSOS

As condições de acesso no canteiro de obras são obrigações e responsabilidade da CONTRATADA.

Os acessos serão executados em saibros proporcionando um solo firme, nivelado e adequadamente compactado e desta forma garantir a integridade dos elementos pré-fabricados.

10.1  ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MONTAGEM

A CONTRATADA deverá apresentar um plano de montagem. Neste plano devem ser considerados os aspectos contratuais incluindo requisitos específicos da FISCALIZAÇÃO quando aplicáveis. Será necessária a contratação de equipe(s) de montagem qualificada(s), também deverão ser definidas  as responsabilidades e autoridades, inclusive na interface entre o contratante e demais envolvidos.

O cronograma, analisado criticamente, incluindo suas interfaces com produção e demais atividades que possam estar ocorrendo simultaneamente, deverá ser considerado para o estabelecimento da sequência de  montagem.

Nesta sequência deverão estar previstos procedimento a fim de manter a estrutura estável e limitar a inserção de cargas excêntricas. O responsável pela  elaboração do plano deverá também avaliar como e quando as ligações serão completadas, condições climáticas e acessos à execução das mesmas. A relação de peças estabelecidas conforme esta sequência estar disponível junto à produção e expedição do fornecedor dos elementos pré-fabricados.

A quantidade de cargas diárias deve estar compatível com o cronograma e com as frentes de trabalho e/ou áreas de estocagem  a fim de evitar atrasos de cronogramas e congestionamento de canteiro.

Verificar o projeto e detalhamento completo. Dirimir possíveis dúvidas junto ao projetista.

Verificar as ligações previstas provisórias e definitivas. Avaliar o grau de

complexidade das mesmas e a disponibilidade e prazo em que devem estar disponíveis matérias e equipamentos para sua execução.

Planejar o grauteamento e as concretagens no local quando aplicáveis.

Elaborar lista de inspeção de recebimento das peças no canteiro.

Definir local para estocagem de peças no canteiro.

10.2  ARMAZENAGEM DE PEÇAS NO CANTEIRO

Para o armazenamento, devem ser utilizados apoios para regularizar

o solo e/ou para manter um afastamento da peça com  o solo. Ex: Pontaletes,

pontas de estaca, etc.

No caso de peças empilhadas deve-se intercalar apoios para evitar o

contato superficial entre duas peças de concreto superpostos. Deve haver, portanto, uma padronização da armazenagem das peças em obras quando não são passiveis descarregar e montar em seguida.

10.3  CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE SEGURANÇA

Verificar no projeto de montagem aspectos relevantes com relação à estabilidade da estrutura, ligações provisórias e outras orientações ou procedimentos indicados pelo projetista da estrutura.

Verificar o PCMAT e/ou as normas regulamentares aplicáveis NR-18; NR-7.

Considerar as interfaces da sequência de montagem estabelecida com segurança.

10.4  VERIFICAÇÃO DA LOCAÇÃO E/OU CONDIÇÕES DE ESTRUTURAS

“IN LOCO” QUE POSSAM EM SUA INTERFACE IMPACTAR NA

MONTAGEM SUBSEQUENTE DOS ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS

Verificar a locação das fundações independente de terem sido executadas

pela própria empresa que esta fornecendo os elementos da estrutura.

10.4.1  Escavação das estacas e execução dos blocos pela própria empresa fornecedora dos elementos da estrutura:

- Demarcação dos pontos de locação das fundações, pelo topógrafo da

obra;

- Conferência dos pontos de locação com o auxílio dos projetos.

- Conferir a locação da estaca, através do projeto  de locação de estacas,

aceitando-se uma tolerância de 50mm para mais ou para menos;

- Conferir a locação dos blocos sobre as fundações, através do Projeto de

Locação de Blocos, considerando o nível da obra identificado e aprovado, aceitando-se uma tolerância de +-50mm;

- Verificar o nível do piso, nível do colarinho e nível do assentamento do pilar.

- Marcar no bloco os eixos ortogonais;

- Liberar os serviços de montagem após a conferência da locação de todas as fundações.

- Demolição do topo: demole-se o topo quando ela apresenta algum dano

ou esta acima da cota de arrasamento;

- Demolição até transpasse da armadura: quando a cabeça está abaixo da

cota de arrasamento, demole-se a mesma para recompor a armadura até a cota desejada;

- Armadura no bloco: quando a estaca possui a armadura com função resistente pós cravamento, deve-se possuir certo comprimento para a penetração no bloco, então se demole a cabeça da estaca para adequar esta condição.

10.5  DESCARREGAMENTO

Todos os elementos pré-fabricados devem ser manipulados em posições

que os deixem firmes, isso poderá ser feito levando-se em consideração o tamanho e o desenho das peças. Para esse procedimento ser feito corretamente um esquema com a localização e o desenho e a montagem deverão estar presentes na obra. Elementos que possuírem tamanhos irregulares deverão ser carregados e içados em pontos claramente especificados, anteriormente. Os protendidos devem sempre ser mantidos em posição perpendicular com função de apoio e içados e apoiados em locais próximos as suas extremidades a não ser que os desenhos esquemáticos mostrem o contrário.

Antes de descarregar a peça do veículo de transporte, todos os cintos, laços, alças, e proteção nos cantos dos elementos devem ser cuidadosamente removidos. Laços, alças e tiras não devem ser removidos a menos que a estabilidade da peça esteja assegurada. Se cintos forem utilizados para  o descarregamento, materiais de proteção deverão ser utilizados onde houver contato destes com as peças, para minimizar danos.

Para que o descarregamento seja seguro, o caminhão  e o caminho por onde este vai transitar, deverão estar firmes, ou seja, nivelados.

11.  CONTROLE DE QUALIDADE

O fornecedor deverá ter controle de qualidade das peças pré-fabricada por

um tipo de identificação visível na peça, para não ocorrer erros durante o despacho.

A empresa CONTRATADA deverá organizar-se de modo que aja um controle de qualidade em todo o processo, desde o fornecimento da matéria-prima, na execução, no transporte e montagem da estrutura.

Uma inspeção dos elementos pré-fabricados entregues na obra deverá ser

feita ainda no caminhão antes de descarregá-los. Isso permitirá uma melhor visualização de possíveis defeitos. Os seguintes itens devem ser verificados antes do descarregamento:

- Identificação: Checar se a quantidade de peças é condizente com o escrito na nota fiscal e projeto;

- Fissuras: Verificar a existência de fissuras em toda a superfície da peça;

- Flecha: Produtos protendidos possuem certa flecha facilmente notada.

Verificar possíveis flechas negativas e/ou anormais. Se houver flecha negativa o engenheiro deverá ser imediatamente avisado;

- Lascas: Atentar para possível existência de elementos quebrados que podem ocorrer no momento do carregamento;

- Riscos: Inspecionar a ocorrência de riscos nas estruturas arquitetônicas;

- Içamento com alças e inserção: Assegurar-se que o plano onde será efetuado o içamento esta em boas condições.

A montagem da estrutura deve ser conduzida de modo a obedecer às tolerâncias especificadas para a fundação e superestrutura. Como no momento da montagem toda a estrutura já estará pronta, deve-se tomar cuidado na verificação dos blocos de apoio;

- Tolerância em planta para a posição final de estacas: +- 50mm;

- Tolerância em planta para o posicionamento dos blocos de fundação:+-30mm;

- Tolerância do nível do fundo dos blocos, para o apoio dos pilares:+-5mm;

- Tolerância da face superior do bloco de apoio, nos casos onde houver vigas-baldrame pré-fabricadas:+-5mm.

Os equipamentos devem ter capacidade adequada ao tipo de peça a ser

içada e deve ser feita uma programação logística da ordem de montagem de peças.

12.  MONTAGEM DE ELEMENTOS

12.1  MONTAGEM DE PILARES

A montagem dos pilares consiste na sua colocação no bloco de fundação,

de modo que ele fique no prumo, alinhado e convenientemente chumbado.

A conferência dos níveis das bases dos pilares deve ser executada antes da colocação dos mesmos, com utilização de aparelho de nível ou mangueira d´água e de acordo com os dados do Esquema de Montagem. Caso necessário, o ajuste do nível deve ser executado com a utilização de argamassa de cimento.

Para a montagem correta dos pilares é necessário que se faça as seguintes verificações:

- Verificar a cota de assentamento e eixos ortogonais do pilar;

- Limpar o cálice, caso a ligação pilar-fundação seja por meio de cálice;

- Verificar a coincidência da furação da chapa soldada nas armaduras principais do pilar com os chumbadores concretados no bloco de fundação se a ligação do pilar-fundação for por meio de chapa de base;

- Passar o cabo de içamento nas manilhas das alças  dos pilares com inclinação maior ou igual a 45° e inclui-lo no moitão do guindaste, o içamento dos pilares pode ser executado por meio de:

• Alça disposta em seu topo;

• Do furo de levantamento, onde se localiza o pino de levantamento;

• Do tubo de águas pluviais no qual é passado o cabo de aço, a partir do funil em direção à saída de AP onde é colocado o pino de levantamento.

Quando nenhum desses procedimentos puder ser executado, o engenheiro de obra deverá estabelecer o melhor procedimento a  ser seguido com certa antecedência, evitando assim possíveis improvisações na hora da montagem;

- O içamento dos pilares deverá ser feito de forma  que sua base fique, no

máximo, 30 a 40 cm do solo, para que a estabilidade do guindaste seja garantida;

- Se necessário, retirar a peça da carreta posicionando em local plano;

- Colocar prancha de Madeirit no solo para apoio do pé do pilar na fase de

elevação e verticalização da peça;

- Posicionar o pilar no bloco de fundação com a previsão de escoramento

provisório para auxílio no posicionamento e garantia até que a ligação definitiva seja efetuada. Poderá ser substituído o escoramento por encunhamento (só com cunha);

- Corrigir o prumo e executar fixação provisória do pilar;

- O pilar deve ser alinhado sempre pelo lado do acabamento da obra. Para

tal, deve-se esticar uma linha entre os pilares de  extremidades ou gabarito. Esta linha também servirá como referência para que o pilar não seja montado torcido;

- No caso de pilar central, o alinhamento é feito pelo eixo;

- O ajuste do prumo deve ser feito com cunhas ou macaco hidráulico equipado com os dispositivos apropriados, quando necessário;

- Na execução das ligações pilar-fundação por meio de cálice, colocar as cunhas de travamento e retirar os cabos. Lançar o concreto dentro do cálice do pilar até o nível inferior das cunhas a após um dia de cura, retirar as cunhas e concretar até atingir o topo do cálice;

- Assegurar o posicionamento e a ligação no cálice;

- Verificar o nível do consolo com relação à cota do piso acabado (0,0) e

com relação aos pilares adjacentes, fazer uma marca, antes da montagem, situada em determinada distância do topo do pilar, para facilitar tal operação;

- O chumbamento dos pilares deverá ser feito com concreto plástico utilizando-se traços adequados de acordo com a distância entre a face do pilar e o bloco;

- O chumbamento do pilar só poderá ser autorizado pelo encarregado da

obra;

- Deverá ser utilizado vibrador de imersão ou uma barra de aço durante a

concretagem;

- Imediatamente após o chumbamento, verificar prumo e alinhamento.

12.2  MONTAGEM DE VIGAS

As vigas serão montadas sempre sobre aparelhos de apoio com base em

neoprene nas duas extremidades, com especificação e dimensões definidas em projeto. Não é permitida a colocação de dois aparelhos de apoio sobrepostos. O aparelho de apoio deve estar rigorosamente centrado, tanto nos  apoios das vigas quanto nos consolos dos pilares.

Os procedimentos a abaixo deverão ser seguidos na montagem das vigas

pré-fabricadas:

- Verificar as condições de apoio quanto à limpeza e tipo de apoio. Todos os apoios onde a viga será armazenada devem estar protegidas com neoprene;

- A viga deve ser posicionada de modo que as folgas estejam igualmente

distribuídas nas extremidades;

- Passar o cabo de içamento nas manilhas das alças e incluí-lo no moitão do guindaste. O cabo do moitão deverá estar perpendicular ao eixo da peça;

- Verificar o correto posicionamento do aparelho de apoio;

- Posicionar a viga sobre os consolos;

Observação: Para vigas com excentricidade, executar escoramento provisório para auxílio no posicionamento e garantia de estabilidade até que a ligação definitiva esteja concluída;

- É terminantemente proibido reformar a viga, quando houver impossibilidade de montá-la, como também puxar o pilar com tifor, ou qualquer outro dispositivo.

A solução deve ser discutida com o departamento de projetos;

- Após o posicionamento da viga deve-se verificar o prumo. Caso o apoio

não esteja adequado, retirar o neoprene, consertar  o apoio com argamassa, reposicionar o neoprene, então, recolocar a viga;

- Deve-se evitar o uso de alavancas para posicionaras peças depois de

montadas. Isso danifica os cantos das peças, além de mover os neoprenes de sua posição correta;

- Para vigas com revestimento externo, ajuste da peça no posicionamento

deverá ser feito pelo seu lado interno;

- Verificar condições de apoio, alinhamento, prumo  e nivelamento da viga.

As vigas devem estar aprumadas e alinhadas em relação aos pilares admitindo-se uma tolerância de +-5mm no prumo;

- As distâncias entre as faces laterais da viga e as faces do pilar devem ser distribuídas igualmente;

- Executar a ligação definitiva da peça. Caso sejam utilizados pinos, inserir o pino para travamento do conjunto e enchimento dos tubos com grout ou argamassa fluida. Caso a ligação seja soldada, executar a solda conforme indicado no projeto;

- Não utilizar aditivo tipo PVA ou acrílico na argamassa de chumbamento;

- Quando indicado, a soldagem deverá ser precedida  de pré-aquecimento

com controle de temperatura;

- Os nichos das esperas soldadas devem ser preenchidos com concreto de traço adequado;

- Cortar as alças das vigas antes da montagem das lajes e telhas.

12.3  MONTAGEM DE LAJES

Para montagem da laje deverão ser realizadas as seguintes verificações:

- Checar as condições dos cabos de aço e das garras de içamento;

- Verificar as condições de apoio quanto à limpeza e tipo de apoio;

- Fixar corda para guia;

- Nivelar a superfície de apoio, aplicando argamassa seca industrializada

com instrumento adequado, (exceto quando o apoio das lajes será em base de neoprene), conforme figura:

- Posicionar a peça de acordo com as especificações de projeto;

- Somente após posicionamento da peça, aliviar os cabos e proceder ao desengate do conjunto;

- Verificar as condições de apoio, prumo e nivelamento da peça, todas as lajes devem ser montadas levando em consideração os eixos de projeto admitindo-se uma tolerância de 10mm;

- Executar fixação definitiva da peça e solidarizar toda a estrutura(pilares,

vigas, lajes e painéis), as lajes devem ser equalizadas e posteriormente consolidadas em pelo menos dois pontos em seu sentido longitudinal.

Assim que a laje é montada deve-se fazer a equalização e logo em seguida

o chaveteamento. Não é permitido qualquer sobrecarga não prevista em projeto no pavimento sem capeamento.

12.4  MONTAGEM DE PAINÉIS

Painéis com função estrutural podem ser de concreto pré-fabricado ou protendido, sendo que esses elementos devem ter um acabamento arquitetônico. Painéis com função estrutural devem ser manuseados com cuidado, evitando desse modo o aparecimento de manchas, rachaduras e lascas na superfície exposta. Enquanto o guindaste estiver içando o painel um cinto ajustável deve ser instalado. Para a montagem de painéis alguns itens já deverão estar certos, tais como:

- As vigas e os pilares onde os painéis serão apoiados deverão estar liberados para que a montagem possa iniciar;

- O nível de apoio que indica o ponto de partida da montagem dos painéis

deverá ser identificado, conforme projeto;

- Os chumbadores das peças devem estar desobstruídos, ou seja, livres de restos de argamassas, etc;

- Os equipamentos e materiais que serão utilizados  na montagem devem

estar disponíveis no local.

A montagem de painéis pode ser executada de duas maneiras:

12.4.1  Montagem de Painéis com Pino:

- Checar as condições dos cabos de aço e dos pinos de içamento;

- Condições de apoio quanto a limpeza e tipo de apoio quanto a limpeza e

tipo de apoio devem ser verificadas;

- Fixar corda para guia;

- No processo de içamento deve-se verificar se os pinos estão corretamente posicionados nos painéis frisando que não devem forçar os furos (ângulo de saída do cabo de aço deve ter aproximadamente 45°);

- Verificar o aparelho de apoio para recebimento da peça;

- Posicionar a peça de acordo com as especificações de projeto;

- Somente após o posicionamento da peça, aliviar os cabos e proceder ao

desengate do conjunto;

- Verificar as condições de apoio, prumo e nivelamento da peça;

- Executar fixação definitiva da peça e solidarizar toda a estrutura (pilares,

vigas, lajes e painéis);

12.4.2  Montagem de Painéis com Garra:

- Checar as condições das garras e dos cabos para içamento dos painéis;

- Descarregar os painéis do caminhão e colocá-los no chão. O empilhamento deve ser deslocado em 30 a 40 cm um do outro;

- Engatar as garras nas laterais do painel a 1/5 do comprimento da peça, e

os cabos de aço para a segurança;

- Verificar as condições de apoio quanto a limpeza e tipo de apoio;

- Fixar corda para guia;

- Verificar o aparelho de apoio para recebimento da peça;

- Posicionar a peça de acordo com as especificações de projeto;

- Somente após posicionamento da peça, aliviar os cabos e proceder ao desengate do conjunto;

- Verificar as condições de apoio, prumo e nivelamento da peça;

- Executar fixação definitiva da peça e solidarizar toda a estrutura (pilares,

vigas, lajes e painéis);

Após a montagem dos painéis devem ser verificados os seguintes itens:

- Todos os painéis estão alinhados em relação aos eixos de montagem;

- Os painéis devem se encaixar perfeitamente quando sobrepostos;

- Após o encaixe, estes devem ser fixados à estrutura por meio de chumbadores.

12.5  MONTAGEM DE ESCADA

Para uma correta execução de montagem de escadas deverão ser verificadas as seguintes condições anteriores:

- Verificar se as vigas e pilares encontram-se liberados;

- Verificar se a disponibilidade do projeto com cotas de montagem dos patamares da escada;

- Os locais de apoio deverão estar regularizados com argamassa para que a escada seja posicionada corretamente;

- Verificar se todos os equipamentos e materiais que serão utilizados na

montagem estão disponíveis no local.

Após a montagem as seguintes verificações deverão ser feitas:

- A escada deve ser alinhada em relação aos pilares e vigas admitindo-se

uma tolerância de +-5mm;

- Os dois patamares da escada devem estar nivelados após a sua colocação;

- As cotas dos patamares devem estar idênticas às especificadas em projeto.

13.  ELEMENTOS DA ESTRUTURA

13.1  LAJES ALVEOLARES PROTENDIDAS

A Laje Alveolar Protendida é constituída de painéis de concreto protendido

que possuem seção transversal com altura constante  e alvéolos longitudinais, responsáveis pela redução do peso da peça. Estes painéis  protendidos são produzidos em concreto de elevada resistência característica à compressão (fck >= 45MPa) e com aços especiais para protensão, com capeamento de concreto >= 5cm.

NORMAS

Para execução destas lajes serão obedecidas às normas da ABNT relativas ao assunto, em sua forma mais recente, especialmente as relacionadas a seguir:

- NBR 6118: Projeto e execução de obras de concreto armado;

- NBR 14861 - Laje pré-fabricada - Painel Alveolar de Concreto Protendido – Requisitos;

- NBR 7197: Cálculo e Execução de Obras em Concreto Protendido;

- NBR-5627: Exigências particulares das obras de concreto armado e protendido em relação resistência ao fogo.

Serão obedecidos, em tudo que lhes for aplicável, os Itens 5.3, 5.4 e 5.5.

MATERIAIS

O concreto que compõe os painéis alveolares de concreto protendido

(PACP) e o concreto complementar deve atender às especificações das NBR 6118, NBR 8953, NBR 12654 e NBR 12655. A resistência característica à compressão aos 28 dias deve ser a especificada pelo projeto estrutural. No caso da execução concomitante do concreto complementar e do concreto da estrutura, prevalece o de classe mais alta especificado no projeto.

O aço para fins de utilização em lajes pré-fabricadas deve atender ao disposto no Item 4.1.2 (Tabela 1) da NBR 14861.

JUNTA ENTRE PAINÉIS

A CONTRATADA deverá executar o preenchimento das juntas entre os painéis visando à garantia de um funcionamento solidário das diversas placas que constituem uma laje pré-fabricada, de modo a estabelecer uma colaboração entre elas e uma redistribuição de cargas das mais carregadas para as menos carregadas, além de fornecer o acabamento e a estanqueidade necessária.

A laje pré-fabricada é desenhada de modo que na união de duas placas apenas as faces inferiores entram em contato, onde existe um chanfro entre as peças para acabamento da face inferior. As faces superiores das placas ficam afastadas entre si, permitindo a passagem do concreto. Uma vez concretada, a junta entre as placas constitui uma chave de cisalhamento que solidariza o conjunto das placas (Ver figura abaixo).

Figura 1:  Laje alveolar protendida

CAPA DE COMPRESSÃO

Para as lajes  de piso, é obrigatória a utilização da capa de concreto para o nivelamento da superfície da laje e correção da contra-flecha decorrente da protensão dos painéis , sendo esse capeamento >=5cm. A capa também permite o alojamento de armaduras necessárias à redistribuição de cargas concentradas, como é o caso das paredes apoiadas sobre a laje.

MONTAGEM

A montagem dos elementos pré-fabricados deve obedecer ao disposto no

projeto de execução da laje e no manual de colocação e montagem da laje. Devem ser executados:

a) o nivelamento dos apoios, dentro das tolerâncias de montagem especificadas;

b) a colocação das armaduras previstas no projeto;

c) a instalação de passadiços, quando necessários para o trânsito de pessoal e transporte de concreto;

d) lançamento, adensamento e cura do concreto complementar.

RECEBIMENTO

Ao término da estrutura, a CONTRATADA fornecerá o “Relatório de Aceitação da Estrutura".

14.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1  LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e

organização, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condições de prosseguimento da obra.

O canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos

para locais próprios que não causem prejuízos ao andamento da construção.

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os  materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras  utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies.

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a

completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos

ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da área destruída ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição de camada vegetal ou pavimentação quando necessária. A recuperação é considerada como parte integrante da obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, sendo pré-requisito para liberação da medição.

14.2  REMOÇÃO DE ENTULHO

Durante a obra a CONTRATADA deverá realizar periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a legislação municipal vigente no tocante a coleta seletiva de resíduos de construção civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos

pelo fornecedor.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

Bento Gonçalves, Janeiro de 2014.

Carlos André Schweitzer

Engenheiro Civil

CREA RS 126619